Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans Bitirme Tezi

Elektrik Sistemlerinin 
Uzaktan Denetimi ve Yönetimi: intelliPWR

Tarafından

Veysel Berk ALTUN 
13253004

Denetleyen

Yrd. Doç. Dr. Elif HAYTAOĞLU

Mayıs 21, 2018

Denizli

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans Bitirme Tezi

Elektrik Sistemlerinin 
Uzaktan Denetimi ve Yönetimi: intelliPWR

Tarafından

Veysel Berk ALTUN
13253004

Denetleyen

Yrd. Doç. Dr. Elif HAYTAOĞLU

Mayıs 21, 2018

Denizli

LİSANS TEZİ ONAY FORMU

Veysel Berk ALTUN tarafından Yrd. Doç. Dr. Elif HAYTAOĞLU yönetiminde hazırlanan “Elektrik Sistemlerinin Uzaktan Denetimi ve Yönetimi: intelliPWR” başlıklı tez tarafımızdan okunmuş, kapsamı ve niteliği açısından bir lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Elif HAYTAOĞLU
Danışman

| ______________________________ Jüri Üyesi | ______________________________ Jüri Üyesi |
| --- | --- |

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Kurulu’nun 
_____ / _____ / _____ tarih ve __________ sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Prof. Dr. Sezai Tokat
Bölüm Başkanı

Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atfedildiğine beyan ederim.

Veysel Berk ALTUN
 	Mayıs 2018

ÖNSÖZ

Tez çalışmam sırasında kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile bana yol gösterici ve destek olan değerli danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Elif HAYTAOĞLU’na, ilgisini ve önerilerini göstermekten kaçınmayan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Sezai Tokat’a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım.

Her türlü maddi ve manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gülyesa ALTUN’a ve aileme sonsuz teşekkür ederim.

Son olarak yardımlarını hiç esirgemeyen değerli arkadaşlarım Gülşah ARAS’a, Osman YILMAZTÜRK’e, Egemen AYHAN’a ve Ahmet YILMAZ’a da teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Veysel Berk ALTUN
 	Mayıs 2018

ÖZET

Elektriğin ulaştığı her alanda hayata geçirilmesi planlanan bu projede günümüzün priz temelleri yeniden ele alınmış ve tasarımı konusunda inovatif bir fikir ortaya atılmıştır. Yeniden tasarlanan bu prizler ile gelecekte üretilecek olan yeni nesil akıllı ev aygıtlarının bu prizler ile haberleşmesi sağlanmış ve bu akıllı ev aygıtlarının prizler yardımıyla uzaktan denetimi ve yönetimi gerçekleştirilmiştir.

Ortaya atılan bu yeni priz tasarımı fikrinde, priz soketlerinin faz ve nötr pimlerini altına 5 adet küçük bağlantı pimi eklenmiş ve bu pimler yardımı ile prize bağlanan aygıtların geçerli priz ile haberleşmesi amaçlanmıştır.

Tezin Ar–Ge sürecinde kablolu haberleşme süreçlerinde kullanılması amacıyla RaspBerry Pi 3, Arduino Mega, Arduino Pro Mini ve NodeMCU platformları ile uyumlu 3 farklı kütüphane yazılmıştır. Bütün bu kütüphanelerin yazım aşamasında C, C++ ve Phyton dilleri tercih edilmiş; daha kolay bir Ar–Ge süreci için ise GIT versiyon kontrol sistemi kullanılmıştır. Tezin kablosuz haberleşme süreçlerinde ise açık kaynak kodlu olan ve halen geliştirilmeye devam edilen openHAB sistemi tercih edilmiştir.

Sonuç olarak bütün proje kapsamında temel bilgisayar mühendisliği etiğine ve kurallarına uygun olarak fonksiyonel ve modüler toplam 4400 satır kod yazılmış ve çağımıza uygun yeni nesil bir priz tasarımı ortaya konmuştur.

GİRİŞ

Günümüzde insanlığın elektriğe olan ihtiyacını bir bitkinin suya olan ihtiyacı ile benzer şekilde tanımlayabiliriz. Bir bitki su olmadan nasıl en temel faaliyetlerini gerçekleştiremiyorsa, insanlar da artık elektrik olmadan yaşayamıyor ve gündelik faaliyetlerinin çoğunu gerçekleştiremiyorlar. Elektriğin insan hayatında bu derece önemli olduğu 21. Yüzyılda, kullanım alanları ve popülaritesi gün geçtikçe artan “Nesnelerin Interneti – Iot (Internet of Things)” ile yapılar içerisindeki elektrik kaynaklarına artık uzaktan erişebilmekte ve yönetebilmekteyiz.

İngilizce karşılığı Internet of Things olan Nesnelerin İnterneti, ilk kez 1999 yılında Britanyalı teknoloji öncüsü Kevin Ashton tarafından ortaya atılmış bir terimdir. En genel tanımıyla fiziksel aygıt, sensör, araç ve elektronik aletlerin, sahip oldukları yazılımsal ve donanımsal kaynaklar ile bir ağ üzerinden birbirleri ile haberleşmeleri olarak tanımlanabilir. Benzer biçimde çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak akıllı bir ağ oluşturmuş aygıtlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Nesnelerin İnternetine alternatif olarak günümüzde birçok benzer kavramlar vardır; ancak Nesnelerin İnterneti, bu fenomeni açıklamak için en popüler terimdir.

Günümüzde basit bir IoT aygıtının internet ile haberleşmesi aşamasında kullanılan en yaygın yöntem Wi–Fi teknolojisi olarak tanımlanabilir. Herhangi bir üreticinin IoT kavramına uygun bir aygıt üretmeyi planlaması durumunda, Wi–Fi teknolojisi üzerine bir Ar–Ge yapması kaçınılmazdır. Benzer biçimde üretmeyi planladığı yeni nesil bir akıllı ev aygıtına Wi–Fi teknoloji destekleyen bir donanım eklemesi gerekmektedir. Bütün bu süreçler ise bir üreticiye ek bir kaynak tüketimi oluşturur.

Tam da bu noktada, üreticilerin kaynak tüketimini daha aza indirmek amacıyla inovatif bir çözüm arayışı doğmuştur. Literatürde yapılan uzun araştırmalar sonucu, donanımlar arası Wi–Fi haberleşme altyapısını gruplar halinde gerçekleştirecek bir öneri ortaya atılmıştır.

Bu aşama bir IoT aygıtının elektrik olmadan çalışamayacağı varsayılarak, gruplar halinde Wi–Fi haberleşme teknolojisini sağlayacak olan yeni nesil priz tasarımı ortaya atılmıştır. Bu prizler ile üreticilerin Wi–Fi teknoloji ya da benzer herhangi bir haberleşme altyapısına ihtiyaç duymadan, aynı haberleşme sürecinin daha düşük bir bütçe ile gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.

ALTYAPI

Tezin uygulama süreçlerinde yapılan testlerin ve uygulamaların tamamında Ubuntu işletim sisteminin 14.04 sürümü tercih edilmiştir. Bu nedenle örnek bir uygulama sürecinde yapılacak olan bütün uygulamaların, bu işletim sisteminin daha eski sürümlerinde yapılacak olan uygulamalar ile aynı sonucu vereceği kesinlikle teyit edilemez.

Bir diğer önemli konu, MQTT haberleşme sürecinde zorunlu olarak gereken aktif internet bağlantısı üzerinedir. Bu aşamada port blocking özelliği olmayan WPA2 Personal kimlik doğrulamalı bir bireysel ağ yapısı tercih edilmiştir. Tezin uygulama süreçlerinin güvenlik üzerine yeterli bir Ar–Ge çalışması içermemesinden dolayı kamuya açık olan ağların bu tez sürecinde kullanılması önerilemez. Tercihen kablolu internet bağlantısı da alternatif olarak kullanılabilir.

Ubuntu işletim sisteminin kurulumu hakkında detaylı bilgi için;
https://www.ubuntu.com/download

ARDUINO

Arduino platformundaki bütün uygulama geliştirme süreçlerinde Arduino IDE yazılımının 1.8.5 sürümü tercih edilmiştir.

Arduino IDE yazılımının kurulumu hakkında detaylı bilgi için;
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

NodeMCU

NodeMCU platformu her ne kadar Lua Scripting programlama dilini benimsemiş olsa da uygun yapılandırmalar ile NodeMCU platformunun bütün uygulama geliştirme süreçleri Arduino IDE yazılımıyla da yapılabilir.

NodeMCU platformunun Arduino IDE kurulumu hakkında detaylı bilgi için; https://github.com/esp8266/Arduino

openHAB

openHAB yazılımının Ubuntu işletim sisteminde kararlı çalışabilmesi için işletim sistemine uygun bir Java SE Runtime Environment dağıtımı yazılım gerekmektedir. Buna ek olarak Java SE Runtime Environment yazılımın 1.9.x sürümleri openHAB ile kararlı bir şekilde çalışmadığından, bu yazılımın 1.8.x sürümleri kullanıcılar için resmi olarak önerilmektedir.

Tezin uygulama süreçlerindeki uzak bağlantılar için openHAB Foundation tarafından barındırılan openHAB Cloud altyapısı kullanılmıştır. Bu altyapının, openHAB yazılımı ile kararlı çalışabilmesi için bir takım yapılandırma ayarlarının yapılması gerekmektedir.

| Dosya | Kurulum |
| --- | --- |
| UUID | /var/lib/openhab2/uuid |
| Secret | /var/lib/openhab2/openhabcloud/secret |

openHAB Cloud ile kimlik doğrulaması için yerel openHAB yazılımı, openHAB Cloud servisinin hesap ayarlarınızda girilmesi gereken iki değer üretir. İlki, çalışma zamanınızı tanımlamaya izin veren benzersiz bir kimlik tanımlayıcıdır. İkincisi, şifre olarak hizmet sunan rastgele bir gizli anahtardır. Her iki değer de yerel dosya sistemine yazılır.

Bu dosyaları bir sebepten dolayı hasar görmesi durumunda, openHAB yazılımı otomatik olarak yenilerini oluşturur. Daha sonra UUID ve SECRET değerlerini openHAB Cloud hizmetinde yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

openHAB yazılımının kurulumu hakkında detaylı bilgi için; 
https://docs.openhab.org/installation

openHAB Cloud Connector hakkında detaylı bilgi için; https://docs.openhab.org/addons/ios/openhabcloud/readme

MQTT Binding hakkında detaylı bilgi için; https://docs.openhab.org/addons/bindings/mqtt/readme

MQTT

Günümüzde IoT platformlarında Mosquitto, Kafka, RabbitMQ, emqttd ve VerneMQ olmak üzere tercih edilebilecek en az 5 adet MQTT yazılımı bulunmaktadır. Bu tezin uygulama süreçlerinde kurulumu ve kullanımı en kolay olan Mosquitto MQTT yazılımı tercih edilmiştir.

openHAB yazılımının bir MQTT istemcisi olarak çalışmasını sağlamak için bir takım yapılandırma ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu yapılandırmalar openHAB yazılımına MQTT işlevselliği kazandırmaz, bunun için Mosquitto veya bir başka altyapı yazılımının kullanılması gerekmektedir.

| Özellik | Varsayılan | Zorunlu |
| --- | --- | --- |
| <broker>.url | – | Evet |
| <broker>.clientId | Rassal | Hayır |
| <broker>.user | – | Evet |
| <broker>.pwd | – | Evet |
| <broker>.qos | 0 | Hayır |
| <broker>.retain | Yanlış | Hayır |
| <broker>.async | Doğru | Hayır |
| <broker>.keepAlive | 60 | Hayır |
| <broker>.allowLongerClientIds | Yanlış | Hayır |

Bir MQTT yayıncısına mesaj göndermek veya yayınlamak için, services/mqtt.cfg dosyasına kullanılması planlanan tüm aracıların bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Mosquitto yazılımının kurulumu hakkında detaylı bilgi için; 
https://mosquitto.org/download

DONANIM

ARDUINO PRO MINI

Arduino Pro Mini, ATmega328 tabanlı bir Arduino geliştirme kartıdır. Bu geliştirme kartı üzerinde 14 adet dijital giriş – çıkış pimi (bu pimlerden 6 tanesi PWM çıkışı), 6 adet analog giriş – çıkış, bir adet kristal osilatör (8 MHz ya da 16 MHz) ve bir adet reset butonu bulundurur. Sahip olduğu entegre voltaj regülatörü ile 12V gerilime kadar voltaj beslemelerine izin vermektedir. Regüle edilmemiş voltaj beslemesi RAW piminden yapılmaktadır.

Arduino Pro Mini geliştirme kartının 3.3V 8 MHz ve 5V 16 MHz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Tezin uygulama süreçlerinde, kablolu haberleşmelerin tamamında I²C protokolü kullanılmıştır. I²C protokolü, UART veya SPI protokollerinden farklı olarak open–drain yapıya sahiptir. Sıradan bir open–drain hattında geçerli pimin çıkış bacağı P–MOSFET ile N–MOSFET devre elemanları arasında bulunmaktadır. open–drain durumuna getirilmiş bir bağlantı hattında MOSFET elemanının source hattı toprağa bağlıdır, gate içeriden sürülmüş durumdadır ve drain açıktadır. Bu aşamada faz ile geçerli bu pim arasında sonsuz empedans oluşur. Bu durumda pimi high konumuna getirebilmek için dışarıdan uygun değerlikte bir pull–up direncinin eklenmesi gerekmektedir. Bu özellikle, çıkışa bağlanacak olan devre elemanının daha fazla akım çekmesi sağlanır ve böylece akım mikroişlemciden değil, pull–up direnci üzerinden çekilir.

Uygulama sürecinde I²C protokolünün bütün SCL ve SDA hatlarına birer adet pull–up direnci bağlanmıştır. Dirençlerin değerleri, yarı iletken üreticisi Microchip Technology’nin ATmega8, ATmega168 ve ATmega328 modelleri için 2016 yılında güncel olarak yayınlamış olduğu kullanım kılavuzundaki formüller ile hesaplanmıştır. Verilen formüller;

fSCL≤100kHz→Rmin=VCC-0.4V3mA , Rmax=1000nsCbus

fSCL>100kHz→Rmin=VCC-0.4V3mA , Rmax=300nsCbus

Formüllerde verilen fSCL değeri SCL hattının çalışma frekansını, Rmin değeri pull–up direncinin sahip olabileceği en küçük direnç değerini, VCC değeri hattın sahip olduğu gerilim değerini, Rmax değeri pull–up direncinin sahip olabileceği en büyük direnç değerini ve son olarak Cbus değeri I²C hattında sahip olunan toplam aygıt sayısını temsil eder.

Formüldeki bütün değişkenlerin uygun değerler ile değiştirilmesi sonucu en uygun pull–up direnç değeri hesaplanabilir. Bu tezin uygulama süreçlerinde kullanılacak olan bütün pull–up direnç değerleri 4.7KΩ olarak baz alınmıştır.

NodeMCU

NodeMCU, ESP8266–12 tabanlı bir geliştirme kartıdır. Bu geliştirme kartı üzerinde 17 adet dijital giriş – çıkış pimi (bu pimlerden 9 tanesi PWM çıkışı), 1 adet analog giriş – çıkış, bir adet 80 MHz kristal osilatör, bir adet 802.11 b/g/n Wi–Fi modülü ve bir adet reset butonu bulundurur. Sahip olduğu entegre voltaj regülatörü ile 12V gerilime kadar voltaj beslemelerine izin vermektedir.

FOTEK SSR–40DA

SSR (Solid State Relay), tamamen elektronik parçalardan oluşturulmuş bir katı hal anahtarlama düzenidir. Klasik röle ve kontaktörle ile aynı işi yapar. Kontaktörler ve röleler gibi kumanda ve güç devrelerine sahiptirler. SSR’lar, elektromekanik rölelere göre daha hızlı çalışmaktadır. Anahtarlama zamanları bir LED’in açılıp kapanma süresine bağlıdır ve bu süre yaklaşık olarak 1ms ile 0.5ms arasındadır. Mekanik bir parçadan oluşmadığı için kullanım ömürleri elektromekanik ve Reed rölelere göre daha uzundur. Elektromekanik ve Reed rölelerin aksine bağlantıları transistörler ile yapıldığı için SSR’ların kontak dirençleri çok daha yüksektir. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber kontak dirençleri sürekli olarak artmaktadır.

Bu tezin uygulama süreçlerinde FOTEK tarafından geliştirilen SSR–40DA model SSR modülü kullanılmıştır. Giriş voltaj değeri 3~32V ve akım değeri 7.5mA’dir. Çıkış hattında 40A değerine kadar çalışabilen bütün devre elemanlarını sürebilir.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, bu tezde oluşturulan elektrik sistemlerinin kaldırabileceği maximum güç değerliğini hesaplayabiliriz. Gücün formülü;

P(W) = I(A) × V(V)

Formüllerde verilen IA değeri akım değerini, V(V) değeri voltaj değerini temsil eder. Formüldeki bütün değişkenlerin uygun değerler ile değiştirilmesi sonucu tez uygulama sürecindeki bir elektrik sisteminin kaldırabileceği maximum güç değerliği hesaplanabilir.

Yapılan hesaplamalar sonucu 220V-50Hz şehir geriliminde bu SSR modülü, ortalama 8880W değerliğe kadar kararlı bir şekilde çalışabilecektir.

MQ–2: YANICI GAZ VE MQ–7: KARBONMONOKSİT GAZ SENSÖRÜ

MQ–2 sensörü, ortamda bulunan ve konsantrasyonu 300~10.000PPM arasında değişen yanıcı gazı algılayan bir sensör modülüdür. –100~500°C arasında çalışabilir ve 5V gerilim üzerinde 150mA akım çeker. Analog çıkışı sayesinde algılanan gaz konsantrasyonu kolayca okunabilir.

MQ–7 sensörü, ortamda bulunan ve konsantrasyonu 10~10,000PPM arasında değişen karbonmonoksiti algılayan bir sensör modülüdür. –10~50°C arasında çalışabilir ve 5V gerilim üzerinde 150mA akım çeker. Analog çıkışı sayesinde algılanan gaz konsantrasyonu kolayca okunabilir.

DHT11: ISI VE NEM SENSÖRÜ

Dijital bir sıcaklık ve nem sensör modülüdür. Çevresindeki havayı ölçmek için içerisindeki kapasitif nem sensörünü ve termistörü kullanır. Bu sensörün okunan verilerini dijital çıkış pimine aktarır. Ek olarak bu sensör, her 2 saniyede bir çıkış verir.

3~5V gerilim aralığında, maksimum 2.5mA akım değerinde 0~50°C derece sıcaklık için ±2°C hassasiyet ile çalışmaktadır.

KÜTÜPHANE

Tezin uygulama süreçlerinde C++ dilinde 3 adet kütüphane yazılmıştır. Bu üç kütüphanenin hepsi, haberleşme aşamalarındaki işlem süreçlerini kısaltmak ve kolaylaştırmak amacıyla tezin birçok yazılımsal bölümünde kullanılmıştır.

SERIALIZER

Serializer kütüphanesi, geliştirme kartları için yazılmış modüler bir çoklu veri paketleme kütüphanesidir. Bu kütüphane, verilen bir veri dizisi önceden belirtilen parametreler ile böler ve çıktı olarak bütün veri dizisinin birleşiminden oluşan tek bir veri dizisi oluşturur. Benzer şekilde bu işlemin tam tersini de gerçekleştirebilir. Kütüphanenin herhangi bir platform da kullanılabilmesi için, projenin ana kod dosyasına ilk olarak Serializer kütüphanesinin bildirilmesi gerekir. Bu adım için uygulanacak olan işlem aşağıdaki gibidir;

// Kütüphaneyi sisteme bildir 
#include <Serializer.h>

Kütüphanede kullanıcıların kullanabileceği 2 adet fonksiyonu vardır. Her iki fonksiyon da parametre olarak sırası ile ayırıcı boyutunu, ayırıcı dizisini, girdi dizisi boyutunu ve girdi dizisini alır. Bu fonksiyonlar;

// Verilen bir serileştirilmiş veriyi çözümle
char **decode(uint16_t sizeofDelim, char delim[], uint16_t sizeofData, char givenData[]);

// Verilen bir serileştirilmemiş veriyi birleştir
char *encode(uint16_t sizeofDelim, char delim[], uint16_t sizeofData, char *givenData[]);

Aşağıda bu kütüphanenin decode() ve encode() fonksiyonları ile Arduino platformunda çalışan örnek bir kullanımı gösterilmiştir;

void setup() {
     // Ayırıcı ve veri listesi 
     char *delim = "_+";
     char *data[] = {"Hello", "World", "Serializer"};

// Birleştir ve sakla
     char *resultofEncode = Serialization.encode(2, delim, 3, data);

// Çıktı --->
     // "Hello_World+Serializer"
}

Benzer şekilde data verisinin serileştirilmiş çıktısını olan resultofEncode verisini decode() fonksiyonu ile tekrardan sıralı dizi şeklinde çözümleyebiliriz.

void setup() {
     // Çözümleme ve sakla
     char **resultofDecode = Serialization.decode(2, delim, 24, resultofEncode);

// Çıktı --->
     // {"Hello_World", "Serializer"}
}

MASTERSCANNER

MasterScanner kütüphanesi, I²C protokolü destekleyen geliştirme kartları için yazılmış bir veri yolu tarayıcısı kütüphanesidir. Bu kütüphane, bir I²C ağındaki Master özelliğine sahip olan bir aygıtın, aynı ağ üzerindeki Slave aygıtlarını taramasını sağlar ve ağda herhangi bir Slave aygıtta değişiklik meydana geldiğinde bu değişikliği kullanıcıya bildirir.

Kütüphanenin herhangi bir platform da kullanılabilmesi için, projenin ana kod dosyasına ilk olarak MasterScanner kütüphanesinin bildirilmesi gerekir. Bu adım için uygulanacak olan işlem aşağıdaki gibidir;

// Kütüphaneyi sisteme bildir 
#include <MasterScanner.h>

Kütüphanede kullanıcıların kullanabileceği 12 adet fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonların kullanımı hakkında kısa bir bilgi aşağıda verilmiştir;

// Tarama aralığı, başlangıç adresi ve bitiş adresi değişkenleri
bool setRange(uint16_t intervalMillis, uint8_t startAddress, uint8_t stopAddress);
bool setRange(uint16_t intervalMillis);
bool setRange(uint8_t startAddress, uint8_t stopAddress);

// Başlangıç adresi ve bitiş adresi aralığını sıfırla
void resetRange();

// Köle aygıtları tara
void scanSlaves();

// Köle aygıtlardaki değişiklikleri event-driven olarak dinle
void onConnectedSlaves(void (*pointer)(uint8_t[], byte));
void onDisconnectedSlaves(void (*pointer)(uint8_t[], byte));

// Başlangıç adresini, bitiş adresini veya tarama aralığını döndür
uint8_t getStartAddress();
uint8_t getStopAddress();
uint8_t getIntervalMillis();

// Toplam bağlı aygıt sayısını hesapla
byte getConnectedSlavesCount();

// Herhangi bir adresin dolu olup olmadığını kontrol et
bool isConnected(uint8_t address);

Aşağıda bu kütüphanenin Arduino platformunda çalışan örnek bir kullanımı gösterilmiştir;

void setup() {
     // Arduino aygıtına event-driven tetikleme fonksiyonları bildir
     MasterScanner.onConnectedSlaves(connectedSlaves);
     MasterScanner.onDisconnectedSlaves(disconnectedSlaves);
}

void loop() {
     // I2C veri yolu hattını tara
     MasterScanner.scanSlaves();
}

// I2C veri yoluna herhangi bir yeni aygıt bağlandığında tetiklenir 
void connectedSlaves(uint8_t data[], byte sizeofData) { }

// I2C veri yolundan herhangi bir aygıt kaldırıldığında tetiklenir
void disconnectedSlaves(uint8_t data[], byte sizeofData) { }

Arduino ve benzeri geliştirme kartları genellikle event-driven olmayan yapıda tasarlanmış geliştirme kartlarıdır. Bu geliştirme kartlarında herhangi bir olayı birkaç istisnai durum dışında kendi başınıza tetikleyemezsiniz. Bu nedenle Arduino ve benzeri geliştirme kartlarında herhangi Slave aygıttın gelen verileri takip etmek istiyorsanız, Arduino’nun loop() yapısı içinde sürekli olarak takip etmek istediğiniz Slave aygıtların yazılımsal kontrolünü yapmalısınız.

Yukarıda verilen MasterScanner kütüphanesi, Arduino’nun event-driven olmayan yapısında event-driven yapıda çalışacak şekilde yazılmıştır. Yani bir kullanıcı herhangi bir I²C ağındaki Master özelliğine sahip olan bir aygıta, herhangi bir Slave özelliğine sahip aygıt bağladığında ilgili fonksiyonlar bu yazılımda artık tetiklenebilecektir.

Başka bir açıdan bu kütüphanenin benzeri diğer kütüphanelerden en büyük ayırt edici özelliği, event-driven olarak yazılmış olmasıdır.

TIMERQUEUE

TimerQueue kütüphanesi, geliştirme kartları için yazılmış kuyruk yapısına sahip bir zamanlayıcı kütüphanesidir. Belli zaman aralıkları ile çalıştırmak istediğiniz fonksiyonları bu kütüphaneye bildirerek sistem tarafından çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. TimerQueue kütüphanesi de MasterScanner kütüphanesine benzer bir şekilde Arduino ve benzeri geliştirme kartlarında event-driven yapıda çalışacak şekilde yazılmıştır.

Kütüphanenin herhangi bir platform da kullanılabilmesi için, projenin ana kod dosyasına ilk olarak TimerQueue kütüphanesinin bildirilmesi gerekir. Bu adım için uygulanacak olan işlem aşağıdaki gibidir;

// Kütüphaneyi sisteme bildir 
#include <TimerQueue.h>

Kütüphanede kullanıcıların kullanabileceği 9 adet fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonların kullanımı hakkında kısa bir bilgi aşağıda verilmiştir;

// Kütüphaneye zaman gecikmesi ve durum değerleri ile fonksiyon ekle
bool attach(void (*pointer)(void));
bool attach(void (*pointer)(void), uint16_t intervalMillis);
bool attach(void (*pointer)(void), bool enabledStatus);
bool attach(void (*pointer)(void), uint16_t intervalMillis, bool enabledStatus);

// Kütüphanenin ana fonksiyonunu başlat, dönüye al veya durdur
void start();
void loop();
void stop();

// Kütüphanenin ana fonksiyonuna kayıtlı bir işlemi başlat veya durdur
bool startProcess(void (*pointer)(void));
bool stopProcess(void (*pointer)(void));

Aşağıda bu kütüphanenin Arduino platformunda çalışan örnek bir kullanımı gösterilmiştir;

void setup() {
     // Kütüphaneye 1 saniye aralıklarla çalışan bir fonksiyon ekle
     TimerQueue.attach(listenFunction, (uint8_t)1000);
     // Kütüphanenin ana fonksiyonunu başlat
     TimerQueue.start();
}

void loop() {
     // Kütüphanenin ana fonksiyonunu dönüye al
     TimerQueue.loop();
}

// Kütüphaneye kaydedilen fonksiyonun bildirimi
void listenFunction() { }

Yukarıda verilen örnek kullanımda, TimerQueue kütüphanesine listenFunction() adında bir fonksiyon iliştirilmiştir. Bu işlemin ardından kütüphane çalıştırılmış ve döngüye alınmıştır. Bu noktadan sonra TimerQueue kütüphanesi geliştirme kartının sahip olduğu entegre osilatör ile sürekli olarak zaman hesaplaması yapacak ve sisteme kaydedilen bu fonksiyonu 1’er saniye zaman aralıklarında tetikleyerek çalıştıracaktır.

UYGULAMA

Uygulama aşamasında NodeMCU geliştirme kartı ile FOTEK SSR–40DA elektronik anahtarı kullanılmış, Arduino Pro Mini geliştirme kartı ile DHT11, MQ–2 ve MQ–7 sensörleri kullanılmıştır. Arduino Pro Mini ile geliştirilen çoklu sensör devresi, akıllı priz sistemleri için örnek bir aygıt olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu aşamada amaç ve istekleri doğrultusunda farklı türde cihazlar geliştirebilir ve sisteme bağlayabilirler.

Aşağıdaki şemada, I²C protokolünün Master bölümüne ait devre şeması verilmiştir. Bu devre şemasında D1 ve D2 pimleri I²C bağlantılarına, D6 ve D7 pimleri LED bağlantılarına ve son olarak D5 pimi ise SSR elektronik anahtar bağlantısına rezerve edilmiştir. Bu pimlerden herhangi birisinin değiştirilmesi istendiğinde gerek kod kısmında gerekse yazılım kısmında birtakım değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Verilen devre şemasında akıllı prize herhangi bir aygıt bağlandığında, priz ile aygıt arasında ilk olarak handshake işlemi, yani el sıkışma işlemi yapılır. Ardından I²C ağında Master özelliğine sahip olan NodeMCU aygıtı Slave aygıttan sahip olduğu fonksiyonlarının özelliklerini talep eder. Bu talep işlemi ile Slave aygıtı sahip olduğu harici bütün fonksiyonları Serializer kütüphanesi ile serileştirir ve I²C ağı üzerinden Master aygıta yollar. Bütün bu işlem ve süreçler sonucu prize bağlanan Slave aygıtının haberleşme için gerekli olan bütün özellikleri Master aygıtın veri tabanına kaydedilir ve böylece Slave aygıt haberleşme süreci için hazır konuma geçmiş olur.

Bir sonraki adımda Master aygıt, Slave aygıtın sahip olduğu fonksiyonlardan ilgili verileri belirli zaman aralıklarla talep eder ve dönen verileri MQTT altyapısı ile openHAB yazılımına bildirir.

Yukarıda verilen devre şemadan farklı olarak aşağıdaki verilen şema, I²C protokolünün Slave bölümüne ait devre şemasıdır. Bu devre şemasında A0 pimi MQ–2 sensörüne, A1 pimi MQ–7 sensörüne ve son olarak 13 numaralı pimi DHT11 sensörüne rezerve edilmiştir. Bu pimlerden herhangi birisinin değiştirilmesi istendiğinde gerek kod kısmında gerekse yazılım kısmında birtakım değişikliklerin yapılması gerekmektedir.